1.1. Максимальная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств — 2250 кВт.

1.2. 1 этап (очередь): присоединяемая мощность — 625 кВт.

1.3. 2 этап (очередь): присоединяемая мощность — 875 кВт.

1.4. 3 этап (очередь): присоединяемая мощность — 1000 кВт.

1.5. 4 этап (очередь): присоединяемая мощность — 2250 кВт.

2.1. Присоединение выполнить к электрической сети напряжением 10 кВ.

2.2. Точку присоединения принять на вновь сооружаемом РП-10 кВ.

3.1. Электроснабжение предусмотреть по III категории надежности.

4.1. Учет электроэнергии выполнить трехфазным прибором учета класса точности 1,0.

5.1. Для 4 этапа принять резервирование электроснабжения от ПС ЛБ802 и ПС ЛБ264.

6.1. Проектную документацию выполнить в соответствии с ПУЭ, ГОСТ и СП.

6.2. Проектирование выполнить в одну стадию.

6.3. Предусмотреть внутренние электрические сети 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ.

6.4. Выполнить заземление и молниезащиту электроустановок.

6.5. Срок выполнения проектных работ — 90 календарных дней.